RK3588 端边云协同智能结算终端

上下位机连接以及云端服务说明

端-边-云三层协同架构 · 串口通信协议 · 云端数据中台

一、系统整体架构

本系统采用「端-边-云」三层协同架构：

端侧（STM32 下位机）：负责电子秤数据采集、LCD 显示、TTS 语音播报。通过 RS232 串口与边侧通信。

边侧（RK3588 上位机）：负责 RKNN NPU AI 水果识别（YOLO11 FP16）、业务逻辑处理（计价/订单/支付）、Web 前端服务。通过 WiFi/以太网与云端通信。

云侧（腾讯云开发）：负责设备管理、商品云端库、订单汇总、店主小程序数据服务。

二、上下位机串口连接

2.1 物理连接

- 接口：RS232 / UART

- 上位机端口：/dev/ttyS9（RK3588 板载串口）

- 下位机端口：USART1（STM32 PA9-TX / PA10-RX）

- 波特率：115200 bps

- 数据格式：8 数据位 + 1 停止位 + 无校验

- 语音模块：USART3（STM32 PB10-TX / PB11-RX）@ 9600 bps，连接 TTS 语音合成模块

2.2 通信协议（AA 55 帧格式）

帧结构：AA 55 TYPE LEN [DATA...] XOR_CHECK FF

类型 0x01 - 重量上报（STM32 -> RK3588）：

AA 55 01 02 [Weight_H] [Weight_L] [XOR] FF    （8 字节固定帧）

重量 = (Weight_H << 8) | Weight_L，单位：克（g），有符号 16 位整数

类型 0x02 - 商品/语音/指令（RK3588 -> STM32）：

AA 55 02 [LEN] [GBK_DATA...] [XOR] FF    （可变长帧）

数据格式：

- 商品信息：商品名:单价（如 苹果:8.00），下位机解析后显示在 LCD 屏

- 去皮指令：CMD_TARE，下位机执行 HX711 归零

- 语音文本：任意 GBK 编码中文，下位机直接发送 TTS 模块播报

校验和 = (帧头1 + 帧头2 + 类型 + 长度 + 数据各字节) & 0xFF，用于检测传输错误。

2.3 上位机驱动（protocol_driver.py）

- 类名：SmartCheckoutProtocol(port='/dev/ttyS9', baudrate=115200)

- 接收线程：_receive_loop() 持续监听串口，解析 AA 55 重量帧，更新 latest_weight_g

- 发送方法：send_product_info(name, price) / play_voice_async(text) / tare()

- 连接管理：connect() / disconnect() / is_connected()

- 线程安全：threading.Lock 保护 send 操作

- 重量滤波：EMA 指数滑动平均 + 中值去毛刺，消除机械振动噪声

2.4 下位机解析（app.c - Process_RX_Buffer）

- DMA 循环接收：HAL_UART_Receive_DMA 2048 字节环形缓冲区

- 6 状态 FSM 帧解析器：Header1->Header2->Type->Length->Data->Check->Tail

- 商品信息处理：strchr(':') 分割名称与价格 -> 更新 LCD 显示 -> 重置播报标志

- 去皮处理：strcmp('CMD_TARE') -> HX711_Init_Tare() + 滤波器重置 + UI 更新

- 语音处理：其他文本直接发送 Voice_Speak() -> USART3 -> TTS 模块

三、云端服务说明

3.1 云服务架构

云端部署在腾讯云开发（CloudBase），提供 HTTPS REST API 服务。

地址：https://smart-checkout-265906-8-1439803189.sh.run.tcloudbase.com

3.2 device_agent.py 云端代理功能

- 设备注册：首次启动自动向云端注册，获取 JWT Token，持久化到本地

- 心跳上报（30s）：CPU 使用率、内存、磁盘、摄像头状态、串口状态、RKNN 模型状态

- 订单异步上传（5s 扫描）：读取本地 SQLite 已支付订单 -> 上传云端 -> 标记已同步

- 商品云同步（5min）：从云端拉取最新商品库 -> 更新本地 SQLite（保留手动添加商品）

- Token 自动续期：401/未授权响应自动重新注册，无缝恢复

- 离线容错：网络中断时本地缓存订单，恢复后自动补传（synced_orders.txt 追踪）

3.3 微信小程序云端 API

- 认证：Bearer JWT Token（debug_login / wx_login 获取）

- 设备管理：list / detail / rename

- 订单查询：summary（含日期范围、设备筛选）

- 商品管理：CRUD 云端商品库

- 仪表板：今日销售额、在线设备、热销排行

四、数据流全景

顾客放水果 -> STM32 采集重量(AA 55)-> RK3588 获取重量+画面 -> RKNN NPU 识别水果 -> 查数据库价格 -> 显示结果+语音播报 -> 点击结算 -> 创建订单(本地 SQLite) -> device_agent 异步上传云端 -> 店主小程序实时查看

五、运行依赖

- RK3588 边缘计算平台（Debian/Ubuntu, Python 3.10+, RKNN Toolkit 2.x）

- STM32F407ZGT6 开发板（含 HX711 称重模块 + TTS 语音模块 + LCD 屏）

- USB 摄像头（支持 MJPEG 格式）

- 腾讯云开发账号（云端 API + 微信小程序）