RK3588 端边云协同智能结算终端

上位机源码说明文档

基于 Django + RKNN NPU + Qwen2.5 LLM

技术栈：Python 3.10  ·  Django 4.2  ·  RKNN Toolkit  ·  OpenCV  ·  PySerial  ·  WebSocket  ·  FastAPI

一、项目简介

本项目是运行在 RK3588 边缘计算平台上的 Django 后端系统，是整个智能结算终端的核心控制程序。

核心功能：接收摄像头画面 → RKNN NPU AI 模型识别水果种类 → 串口获取电子秤重量 → 自动计算总价 → 语音播报 → 扫码支付 → 云端数据同步。

特色：RK3588 NPU 推理加速（FP16量化，~30ms/单帧）、本地大模型 Qwen2.5-1.5B 经营分析、WebSocket 实时视频流、摄像头重量触发节能、云端设备管理。

二、目录结构

- manage.py  Django 管理入口

- device_agent.py  云端设备代理（心跳、订单同步、商品同步）

- start_llm_api.py  Qwen2.5-1.5B NPU 推理 API 桥接（FastAPI）

- enable_wal.py  SQLite WAL 模式启用脚本

- requirements.txt  Python 依赖清单

- smart_checkout/  Django 配置（settings / urls / wsgi）

- checkout/views.py  核心视图：18 个 API 接口 + 6 个页面视图

- checkout/models.py  数据模型：Product / Order / DetectionHistory / DetectionResult

- checkout/rknn_service.py  RKNN NPU 推理引擎（INT8 量化，~224ms/帧）

- checkout/llm_service.py  Qwen 本地大模型桥接（异步分析）

- checkout/camera_manager.py  摄像头管理（ffmpeg MJPEG 直通 + 重量触发节能）

- checkout/protocol_driver.py  串口通信协议（AA 55 帧格式，115200bps）

- checkout/ws_video.py  WebSocket 视频推送（独立 8765 端口，事件驱动）

- templates/  6 个 HTML 前端页面（收银台/支付/管理/登录）

- static/  前端静态资源（CSS/JS/字体）

- yolo11_rk3588_int8.rknn  YOLO11 水果检测模型（INT8 量化，NPU 加速）

三、技术亮点

- RKNN NPU 推理：yolo11_rk3588_int8.rknn，INT8 量化，~224ms/帧，NPU 加速

- ffmpeg MJPEG 直通：-c copy 零 CPU 编解码，摄像头 30fps@720p 无损耗

- WebSocket 事件驱动视频推送：threading.Event 跨线程唤醒，28fps 实时画面

- 自定义 AA 55 串口协议：8 字节重量帧 + 可变长语音/商品信息帧，校验和容错

- Qwen2.5-1.5B 本地大模型：RKLLM Runtime NPU 推理，异常驱动经营建议

- 摄像头节能管理：重量 >30g 自动唤醒，10 秒空闲自动休眠

- device_agent 云端同步：心跳上报 + 订单异步上传 + 商品云同步，离线不丢数据

- 微信小程序远程管理：店主随时随地查看销售额、设备状态、商品库存

四、API 接口一览

- GET  /api/hello/  健康检查

- POST /api/detect/onnx/  AI 水果识别（核心接口，使用 RKNN NPU 推理）

- POST /api/create-order/  创建订单

- POST /api/pay-order/  支付确认

- GET  /api/get-weight/  获取电子秤实时重量（克->斤）

- GET  /api/camera-snapshot/  摄像头 JPEG 快照

- POST /api/send-tts/  语音播报

- POST /api/tare/  电子秤去皮归零

- GET  /api/product/list/  商品 CRUD 列表

- GET  /api/sales/data/  销售统计

- GET  /api/dashboard/data/  仪表盘数据

- POST /api/ai-analysis/request/  提交 LLM 经营分析任务

- GET  /api/ai-analysis/status/  轮询 LLM 分析结果

- GET  /api/onnx/health/  AI 模型状态

五、运行方式

1. 安装依赖：

pip install -r requirements.txt

2. 启动 LLM 引擎（可选）：

python start_llm_api.py                    # 监听 127.0.0.1:8080

3. 启动 Django 服务器：

python manage.py runserver 0.0.0.0:8000    # 含 WebSocket :8765

4. 启动云端代理（可选）：

python device_agent.py --device-name "终端1号"

5. 系统开机自启（systemd user service）：

- qwen-llm.service -> smart-checkout.service -> device-agent.service