RK3588 端边云协同智能结算终端

下位机源码说明文档

基于 STM32F4 + FreeRTOS + HAL 库

MCU：STM32F407ZGT6  ·  RTOS：FreeRTOS (CMSIS-OS v2)  ·  传感器：HX711 24位 ADC  ·  显示屏：FSMC LCD

# 一、项目简介

本固件运行在 STM32F407ZGT6 微控制器上，是整个智能结算终端的传感器与执行层。

核心功能：HX711 电子秤数据采集与智能滤波 -> 串口协议上报 RK3588 -> 接收上位机商品/语音指令 -> LCD 屏实时显示 -> TTS 语音播报结算金额。

特色：EMA 指数滑动滤波 + 窗口锁定算法消除抖动、DMA 循环接收零丢帧、互斥锁保护 LCD/语音共享资源。

# 二、目录结构

## Inc/ - 头文件

- main.h  MCU 主头文件，外设句柄声明

- app.h  业务逻辑头文件，系统模式枚举 + 任务入口声明

- hx711.h  HX711 称重传感器驱动（含动态标定接口）

- voice.h  语音播报模块，GBK 十六进制编码宏定义

- lcd.h  LCD 显示屏驱动接口

- keyboard.h  按键输入驱动接口

- FreeRTOSConfig.h  FreeRTOS 内核配置

- stm32f4xx_hal_conf.h  HAL 库模块配置

- stm32f4xx_it.h  中断服务函数声明

## Src/ - 源文件

- main.c  主函数 + 全部硬件初始化（GPIO/DMA/UART/FSMC/HX711/时钟树）

- app.c  核心业务逻辑：重量采集 -> EMA 滤波 -> 窗口锁定 -> 协议解析 -> UI 更新 -> 语音播报

- hx711.c  HX711 驱动实现（含去皮、标定、原始读数）

- voice.c  语音播报实现（USART3 发送 GBK 文本至 TTS 模块）

- lcd.c  LCD 驱动实现（FSMC 总线 + 描点/字符/矩形/填充）

- keyboard.c  按键驱动实现

- freertos.c  FreeRTOS 任务创建与初始化

- stm32f4xx_it.c  中断服务函数（SysTick / DMA / UART）

- stm32f4xx_hal_msp.c  HAL 外设 MSP 初始化

- system_stm32f4xx.c  CMSIS 系统初始化

- stm32f4xx_hal_timebase_tim.c  HAL 时基（TIM1）

# 三、技术亮点

- 智能滤波引擎：EMA 指数滑动平均（alpha=0.3）+ 窗口锁定算法（阈值 2g）+ 快速跳变检测（15g），消除机械振动噪声

- DMA 循环接收：2048 字节环形缓冲区 + 自定义状态机帧解析器，零 CPU 开销接收串口数据

- AA 55 协议解析：6 状态 FSM 解析可变长帧，支持商品信息（Name:Price）+ 去皮指令（CMD_TARE）+ 语音文本

- 非阻塞重量上报：TX 忙碌时自动丢弃旧数据，只发送最新重量，避免串口积压

- LCD 互斥保护：递归互斥锁保护 UI 刷新，防止 FreeRTOS 多任务同时写屏导致花屏

- 动态标定接口：HX711_Set_Calibration / HX711_Calibrate_With_Weight，支持现场校准

- 语音合成输出：GBK 编码直接发送 TTS 模块，支持中文播报 + 数字格式化

# 四、通信协议

帧格式：AA 55 TYPE LEN [DATA...] CHECK FF

- 上行（STM32->RK3588）：类型 0x01，8 字节固定帧 [AA][55][01][02][WeightH][WeightL][XOR][FF]

- 下行（RK3588->STM32）：类型 0x02，可变长帧。DATA 格式：商品名:单价 或 CMD_TARE 或 语音文本

- 校验：帧头+类型+长度+数据 全部异或取低 8 位

- 波特率：UART1 @ 115200（通信）；UART3 @ 9600（语音模块）

# 五、编译方式

使用 STM32CubeIDE 或 Keil MDK-ARM 打开项目，编译器为 ARM Compiler 5 (AC5) 或 GCC (CubeIDE)。依赖 STM32F4 HAL 库 + FreeRTOS + CMSIS-OS v2。